УДК 530.145.6

ББК 22.25

Г37

Распространение и взаимодействие интенсивных нелинейных крутильных волн в стержневых системах

Пособие для студентов и аспирантов вузов

Герасимов С.И.,  Ерофеев В.И.

Рецензент:  доктор физ.-мат. наук , профессор, зав. кафедрой «Физика» МГТУ им. Н.И. Баумана         Морозов А.Н.

В пособии рассматриваются задачи распространения и взаимодействия интенсивных нелинейно-упругих волн в элементах конструкций, представлены результаты исследований ряда проблем механики сплошных сред, связанных с нелинейной волновой динамикой.

Материалы пособия включены в курс лекций для подготовки студентов  и аспирантов по предмету «Математическое моделирование приборов и систем» в СарФТИ НИЯУ МИФИ, используются при чтении курса лекций по предмету «Волновые процессы в сплошных средах» в НГТУ им.Р.Е. Алексеева. Пособие может быть полезно инженерам и научным работникам, специализирующимся в области динамики и прочности  машин и приборов.

Одобрено и рекомендовано к печати на заседании кафедры «Специальное приборостроение» СарФТИ НИЯУ МИФИ.

Содержание

Введение...........................................................................................................4

1. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СТЕРЖНЕЙ, УЧИТЫВАЮЩИЕ

ГЕОМЕТРИЧЕСКУЮ НЕЛИНЕЙНОСТЬ И ДЕПЛАНАЦИЮ ПРИ КРУЧЕНИИ……………………………………………………………………..5

1.1. О сведении трехмерных уравнений теории упругости к приближенным одномерным уравнениям теории стержней.......................................................5

1.2. Уравнения, описывающие распространение упругих крутильных

волн в стержнях....................................................................................................6

2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНТЕНСИВНЫХ КРУТИЛЬНЫХ ВОЛН В CТЕРЖНЯХ.......................................................................................................12

2.1. Об основных публикациях по нелинейным волнам в стержнях............12

2.2. Нелинейные стационарные крутильные волны в стержне (модель Кулона)................................................................................................................13

2.3. Взаимодействие нелинейных крутильных волн в стержне (модель Власова)...............................................................................................................16

2.4. Результаты экспериментальных исследований взаимодействия солитоноподобных волн при встречном cтолкновении.................................23

2.5. Стационарные волны в стержне при наличии квадратичной нелинейности......................................................................................................25

3. КВАЗИГАРМОНИЧЕСКИЕ КРУТИЛЬНЫЕ ВОЛНЫ

3.1. Модуляционная неустойчивость крутильной волны...............................39

3.2. Генерация крутильной волны удвоенной частоты..................................41

Контрольные вопросы …….……………………...………...............................46

Литература………………………..…………………….………….................46

ВВЕДЕНИЕ

Крутильные волны, наряду с изгибными и продольными волнами, играют большую роль в формировании вибрационных полей машиностроительных конструкций [1-8]. Математические модели, описывающие крутильные волны, распространяющиеся в однородных тонких стержнях, базируются, как правило, на технической теории кручения (теория Кулона) или на уточняющей ее теории стесненного кручения.

В основе технической теории Кулона лежат предположения о недеформируемости поперечного сечения в своей плоскости (жесткий контур) и об отсутствии депланации, т.е. выхода поперечного сечения из первоначального плоского состояния. Сечения стержня, согласно этим гипотезам, скользят друг по другу, поворачиваясь в своей плоскости на малый угол как жесткие площадки. Крутильные волны описываются волновым уравнением и распространяются без дисперсии со скоростью сдвиговых волн в неограниченной среде.

В теории стесненного кручения предполагается, что кручение стержня складывается из двух связанных друг с другом движений: поворота поперечных сечений в своей плоскости (кручение по Кулону) и их депланации. Депланация, возникающая в результате неодинакового растяжения продольных волокон при кручении, при этом считается пропорциональной относительному углу поворота, а крутильные волны описываются уравнением Власова. Это уравнение, наряду с «волновым» оператором (оператор Даламбера), содержит слагаемое, описывающее дисперсию крутильной волны, т.е. зависимость ее скорости от частоты.

Непрерывное увеличение быстродействия и удельной мощности машин и механизмов, забота о снижении веса конструкции при сохранении ее надежности в работе, а также широкое внедрение в современную технику новых композиционных материалов требуют более полного исследования реального напряженно-деформированного состояния. Для этого часто оказывается недостаточно классических линейных теорий и необходимо рассматривать теории более высоких приближений, учитывающих, в частности, геометрическую и физическую нелинейности.

Нелинейные искажения, возникающие при распространении интенсивных крутильных волн, могут накапливаться с течением времени и при определенных условиях приведут к сильному укручению волновых фронтов и существенному изменению всего волнового процесса. Это, в свою очередь, может вызвать появление больших упругих напряжений, необратимых деформаций в материале и привести к локальной потере устойчивости. Интерес к изучению нелинейных волновых процессов связан с возможностью возникновения даже в простых элементах упругих конструкций специфических нелинейных режимов. С одной стороны, эффекты формирования нелинейных волн с большими градиентами напряжений и деформаций оказываются нежелательными, поскольку могут приводить к разрушению или пластическому течению материала, но, с другой стороны, - они могут быть полезными и найти применение в технологиях обработки материалов, в дефектоскопии и технической диагностике. В подготовке материалов и написании Главы 2 принимал участие Серов А.В.

1. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СТЕРЖНЕЙ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКУЮ НЕЛИНЕЙНОСТЬ И ДЕПЛАНАЦИЮ ПРИ КРУЧЕНИИ.

1.1. О сведении трехмерных уравнений теории упругости к приближенным одномерным уравнениям теории стержней.

Данный подраздел здесь и далее представляет собой более краткое изложение подраздела 1.1. Сделано это для того, чтобы каждая глава монографии имела законченный вид для самостоятельного изучения.    Наиболее общая идея приведения трехмерных уравнений теории упругости к одномерным в случае стержней заключается в выражении напряженно-деформированного состояния в произвольной точке тела через новые величины, заданные вдоль оси стержня. Получаемые уравнении для этих новых переменных и будут являться динамическими уравнениями стержней. Так как в стержнях поперечные размеры обычно малы по сравнению с характерной длиной волны, то процессы деформации в поперечных сечениях можно считать квазистатическими. Это позволяет, в частности, искать распределение смещений и направлений по сечению стержня на основе решении соответствующей статической задачи при том или ином типе деформации. Другой способ аппроксимации смещений по толщине заключается в использовании разложения точного решения задачи для

упругого слоя в степенной ряд по параметру k⋅h (k=2πλ- волновое число, h -толщина пластины). [1]

Для применения вариационных принципов к выводу уравнений стержней наиболее удобен переход от бесконечного числа степеней свободы в направлении нормали к конечному числу степеней свободы путём аппроксимации смещений конечными многочленами

Uix,y,z,t=k=1MGik0y,zEi0Ukx,t+Gik1Ei1Ukx,t+...   (1.1)

где Gikmy,z и Eim- известные функции, определяющие распределение смещений в поперечном сечении стержня, Ukx,t - новые искомые функции (обобщенные координаты), заданные вдоль оси стержня, k=1,2,3...M, М - целое число (число мод), определяющее количество степеней свободы в направлении нормали к оси стержня. В качестве аппроксимирующих функций Gikmy,z

используются степенные функции, функции Лежандра и др. [2]. Функции Eimв общем случае характеризуют нелинейность связи между смещениями частиц среды Uix,y,z,tи обобщенными координатами Ukx,t=Ux,t. При малых смещениях Eimявляются линейными функциями своих аргументов.

На выборе аппроксимации заканчивается основной этап формирования приближенной модели стержня. Далее вступают в действие математические аппараты нелинейной теории упругости и вариационного исчисления [3].

Функционал действия для стержня при отсутствии объёмных и поверхностных сил запишется в следующем виде

J=t0t1x1x2L1x,t,U,Ut,Ux,Uxt,Uxxdxdt=t0t1x1x2Fρ2vi,t2−ρUdFdxdt  (1.2)

Если одномерный лагранжиан L1, зависит от вторых производных, то из условия стационарности функционала получаем уравнения Эйлера-Остроградского

∂L1∂u−DDt∂L1∂u1−DDt∂L1∂ux+D2DtDx∂L1∂uxt+D2Dx2∂L1∂uxx=0                       (1.3)

которые описывают колебания стержней.

Получающиеся    при    таком    подходе    модели    стержней    являются непротиворечивыми, если при учете какого-нибудь эффекта включаются в рассмотрение все другие эффекты этого же порядка малости.

1.2. Уравнения, описывающие распространение упругих крутильных волн в стержнях.

В технической теории стесненного кручения предполагается, что кручение стержня складывается из двух связанных друг с другом движений: поворота поперечных сечений в своей плоскости (кручение по Кулону) и их депланации (т.е. выхода из первоначального плоского состояния в результате неодинакового растяжения продольных волокон стержня при кручении).

Нелинейность, связанная с геометрией деформирования, обусловлена конечными углами поворота, так как при кручении стержней вектор смещения может быть конечным даже при малых деформациях. Если сама деформация кручения, т.е. относительные смещения соседних частей стержня, не является малой, то необходимо учитывать тензор конечных деформаций.

Если в векторе смещений учесть конечные углы поворота, то смещения точек стержня по теории стесненного кручения имеют следующий вид:

u1=Фy,zθx'x,tu2=ycosθ−1−zsinθ                                                                    (1.4)

Здесь θx,t- угол поворота поперечного сечения в своей плоскости, Фy,z-функция кручения, определяющая депланацию поперечного сечения. Она находится из решения уравнения Лапласа ΔФy,z=0с граничным условием на контуре сечения γ:∂Ф∂n=zcosn,y−ycosn,z, где п - вектор нормали к контуру.

В зависимости от сделанных предположений мы получаем три различные модели динамики стержня.

1) Депланация отсутствует, тензор деформаций предполагается конечным.

Рассматривается нелинейная динамика цилиндрического стержня, совершающего крутильные колебания. Кручение предполагается свободным, и выполнятся гипотезы Кулона о недеформируемости поперечного сечения в своей плоскости и отсутствии депланации.

Перемещение точек стержня uix,y,z,t) будут связаны с углом поворотапоперечного    сечения     θx,t соотношениями: u1=0,     u2=−zθx,t,

u3=yθx,t.

Материал стержня считаем идеально упругим, т.е. деформация  εij   и напряжение σijсвязаны обобщенным законом Гука:

σij=λkkδij+2μεij, где λ,μ - константы Ламе, δij - символ Кронекера. Деформации предполагаются конечными, т.е.

εij=12∂ui∂xj+∂uj∂xi+∂un∂xi⋅∂un∂xj.

Уравнение крутильных колебаний стержня, с учётом сделанных предположений, будет иметь следующий вид:

∂2θδt2−cτ2∂2θ∂x2−32cℓ2I1I0∂2θ∂x2∂θ∂x2−c1θ∂θ∂x2−c12θ2∂2θ∂x2+2cℓ2FI0θ3=0,(1.5)

где

cℓ=λ+2μρ- скорость распространения продольной волны в стержне, cτ=μρ- скорость крутильной волны в стержне, c1=λ+μρ, F - площадь поперечного сечения, I0=Fy2+z2dF- полярный момент инерции, I1=Fy2+z2dF.

2) Депланация учитывается, тензор деформаций предполагается малым.

Предполагается, что деформации при конечных углах поворота поперечного сечения являются малыми εij=12∂ui∂xj+∂uj∂xi, а геометрическую нелинейность учесть только в системе смещений: : u1=Фy,zθx'x,t,

u2=ycosθ−1−zsinθ,

u3=ysinθ+zcosθ−1,

то уравнение крутильных колебаний стержня принимает вид:

θtt''−cτ2IkIpθxx''+cℓ2I2Ipθxxxx''''−IIpθxxtt''''=α1cosθ−1sinθ+2α2sinθ+α3cosθθxx''+α2cosθ−α3sinθθx(1.6)

Здесь α1=4λ+μρ0FIp, α2=42λId1−μI2ρ0Ip, α3=μI2ρ0Ip- коэффициенты нелинейности,

Ik=Fy2+z2+Фy+ФzdF,    Iα1=FФdF,    I2=FyФz'+zФ'dF-    моменты кручения и депланации. Раскладывая тригонометрические функции по степеням

θsinθ≈θ−θ36, cosθ≈1−θ22, получим уравнение в виде:

θtt''−cτ2IkIp+2α3θxx''+cℓ2IαIpθxxxx''''−IαIpθxxtt''''=α2θx+2α2θθxx''+12α1θ3−α3θθx−12α3θ2θxx''−

−13α2θ3θxx''−12α2θ2θx+16α3θ3θx−112α1θ5                                               (1.7)

3) Депланация учитывается, тензор деформации предполагается конечным. Если угол поворота сечений является малым, то приближенно считается, что sinθ≈θ, cosθ≈1 и линеаризованная система (1.4) будет соответствовать системе

смещений технической теории стесненного кручения [4,5].

Для вывода уравнения динамики воспользуемся вариационным принципом Гамильтона-Остроградского. Для этого вычислим плотность функции Лагранжа     L=Wk−WГ,     равной     разности     плотностей     кинетической

Wk=F12ρ0∂ui∂t2dFи  потенциальной   WГ=Fρ0udFэнергий.  Здесь   ρ0-

объемная плотность среды, ρ0u=λ2I12+μI2- объемная плотность внутренней энергии,   I1=εii; I2=εikεki-   алгебраические   инварианты   тензора   конечных

деформаций     Коши-Грина     εij=12∂ui∂xj+∂uj∂xi+∂uk∂xi∂uk∂xj i, j, k=1, 2, 3, λ, μконстанты Ламе, F- площадь поперечного сечения стержня. При этом интегрирование по поперечному сечению объемной плотности кинетической и внутренней энергий позволяет выразить напряженно-деформированное состояние в произвольной точке тела через величины, заданные вдоль оси стержня, т.е. перейти от трехмерных уравнений теории упругости к одномерным уравнениям теории стержней. Тогда погонные плотности кинетической и потенциальной энергии описываются выражениями:

Wk=ρ0Ip2θt+ρ0Iα2θxt

WГ=μ2Ikθx+λ+2μ2Iαθxx+λ+2μ2I1+μI2θxθxx''+λ+2μ2Iαθxx+λ8I3+μ4I4θx+

+λ+2μ8Iα**θxx+λ+2μ4I5θxθxx                                                             (1.8)

Здесь Ip=Fy2+z2dF-        полярный момент инерции,

Ik=FФy'−z2+Фz'+y2dF-   момент   кручения,    Iα=FФ2dF,    Iα=FФ3dF,

Iα**=FФ4dF- моменты    депланации 2-го,    3-го,    4-го    порядков,  I1=Fy2+z2+Фy+ФzФdF, I2=FyФz'−zФy'ФdF, I3=Fy2+z2+Фy+Фz2dF, I4=Fy2+z22+Фy+Фz2dF, I5=Fy2+z2+Фy+ФzФ2dF- геометрические моменты 3-го и 4-го порядков.

Уравнение крутильных колебаний стержня с учетом геометрической нелинейности имеет вид:

θtt''−cτ2IkIpθxx''+cℓ2IαIpθxxxx''''−IαIpθxxtt''''−3λ2ρ0I3Ip+3cτ2I4Ipθxθxx''+cℓ22IsIpθxx+3cℓ2IαIpθxxxx+

+3cℓ2IαIpθxx''θxxxx''''+3cℓ2Iα**Ipθxx''θxxx+3cℓ22Iα**Ipθxxθxxxx''''+2cℓ2I5Ipθx'θxx''θxxx'''+cℓ22I5Ipθxθxxxx''''=0 (1.9)

Здесь сℓ=λ+2μρ, сτ=μρ0, - скорости продольных и сдвиговых волн в неограниченной среде. В линейном приближении полученное уравнение совпадает с уравнением Власова, описывающим крутильные колебания стержня с учетом депланации.

В   нелинейных   слагаемых   основной   вклад   дает   слагаемое   вида

3λ2ρ0I3Ip+3cτ2I4Ipθxθxx'', а остальные нелинейности имеют больший порядок

малости. Чтобы убедиться в этом, достаточно в (1.9) перейти к безразмерным переменным x'=x/Λh, t'=cτt/Λh, где Λ- безразмерная длина волны, h -толщина стержня. Указанное нелинейное слагаемое, наряду с дисперсионными слагаемыми   входит   в   уравнение   с   коэффициентом,   пропорциональным 1/Λh2 (т.е. дисперсию необходимо учитывать одновременно с нелинейностью). Остальные нелинейные слагаемые имеют коэффициенты, пропорциональные 1/Λh4, 1/Λh6, поэтому при Λh>1 (в длинноволновом приближении) ими можно пренебречь, и уравнение крутильных колебаний стержня рассматривать в виде:

θtt''−cτ2IkIp1+αθxθxx''+cℓ2IαIpθxxxx''''−IαIpθxxtt''''=0                         (1.10)

где α=3λI3+2μI42μIR- коэффициент нелинейности.

Переписав уравнение (1.9) в безразмерных величинах и оставив слагаемые, дающие основной вклад, а также учитывая слагаемые с квадратичной нелинейностью, получим уравнение (1.11)

θtt''''−cτ2IkIp1+αθxθxx''+cℓ2IαIpθxxxx''''−IαIpθxxtt''''+3cℓ2Iαcτ2Ikθxx''θxxxx''''=0  (1.11)

где α=3λI3+2μI42μIR- коэффициент нелинейности.

2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНТЕНСИВНЫХ КРУТИЛЬНЫХ ВОЛН В СТЕРЖНЯХ

2.1. Об основных публикациях по нелинейным волнам в стержнях.

Из теории волн известно, что в одномерных системах все многообразие волновых процессов определяется соотношением нелинейности, дисперсии и диссипации. В случае, когда нелинейные и дисперсионные факторы уравновешивают друг друга, а диссипация мала, в системе могут формироваться уединенные нелинейные стационарные волны (солитоны), распространяющиеся с постоянной скоростью без изменения своей формы. Согласно определению, данному в [6], "Солитон - структурно устойчивая уединенная волна в нелинейной диспергирующей среде. Солитоны ведут себя подобно частицам: при взаимодействии между собой и некоторыми другими возмущениями солитоны не разрушаются, а расходятся вновь, сохраняя свою структуру неизменной".

Термин "солитон " ввели в обращение Н. Забуски и М. Крускал в 1965 году, этот тип волны отметил еще в 1834 году Дж. Скотт Рассел при наблюдении волн в каналах. Солитонное решение для длинных волн на поверхности жидкости было впервые получено Буссинеском (1872 г). Кортевег и де Вриз вывели уравнение, носящее их имена, и нашли решение в виде периодических (коноидальных) волн в 1895 г.

После открытия Гарднером К., Грином Д., Крускалом М. и Миурой Р. [7] метода обратной задачи рассеяния (МОЗР) в 1967 году и ряда полностью интегрируемых уравнений (см. монографии [8-19]) интерес к солитонам рос непрерывно. Вскоре после открытия МОЗР, в 1968 г. Лаксом П. [20] была выполнена работа, вскрывшая алгебраический механизм, лежащий в основе этого метода. В работах Захарова В.Е. и Шабата А.Б. [21-23], Захарова В.Е. и Манакова СВ. [24], а также Абловица, Каупа, Ньюэла и Сигура [25] метод обратной задачи был значительно развит и с его помощью найдены решения не менее интересных, чем уравнение Кортевега - де Вриза (КдВ), нелинейных уравнений.

волнам в стержнях как одному из наиболее доступных в экспериментальном плане для изучения объектов и, в то же время, широко используемому в технике.

Наиболее изученными на сегодня являются нелинейные продольные [26-76], и нелинейные. На фоне увеличивающегося внимания к солитонам поднялся интерес к нелинейным изгибным волнам[77-91].

Особенностью крутильных волн является отсутствие дисперсии у нулевой

моды - фазовая и групповая скорости для нее равны сτ=μρ0. Вероятно, это обстоятельство обусловило меньший интерес к нелинейным крутильным волнам. Можно назвать лишь несколько работ в этом направлении, предшествовавших исследованиям в данной диссертации.

В работе Милосердовой И.В. [92] выведено уравнение с кубической нелинейностью для нелинейных крутильных волн в стержне с учетом депланационных эффектов

В работе Ерофеева В.И., Клюевой Н.В., Моничева С.А. и Семериковой Н.П. [93] изучалось влияние разномодульности материала и депланации на распространение нелинейных крутильных волн в стержне.

В книге Ерофеева В.И., Кажаева В.В., Семериковой Н.П.[5] исследованы крутильные автоколебания вращающегося стержня. Процессы описываются линейным волновым уравнением с нелинейным граничным условием, возникающим из-за того, что диск, закрепленный на одном из концов стержня, находится в непрерывном контакте с внешней поверхностью и взаимодействует с ней посредством сил трения.

2.2. Нелинейные стационарные крутильные волны в стержне (модель Кулона).

Рассмотрим модель (1.5)

Чтобы   упростить уравнение, введём безразмерные переменные θ=θθ0, x=xΛ, t=tcτΛ,

где Λ - характерная длина волны, θ0 - характерный угол закручивания поперечного сечения, то в длинноволновом диапазоне вместо уравнения (1.5) можно записать следующее уравнение:

∂2θ∂t2−∂2θ∂x2+θ3=0                                                      (2.1)

В уравнении (2.1) знак "тильда" опущен и принято, что 2c12FΛ2cτ2I0θ02=1.

Будем искать решения уравнения (2.1) в виде бегущей стационарной волны θx,t=θξ, где , v- неизвестная скорость стационарной волны. Уравнение (2.1) имеет первый интеграл:

dθdξ2=E−fξ, где  E  - константа интегрирования, имеющая смысл

начальной энергии, f0=12v2−1θ4имеет смысл потенциальной энергии.

В случае v>1 (скорость волны больше скорости линейной волны) на фазовой плоскости точка с координатами (0,0) является устойчивым состоянием равновесия типа «центр».

В случае 0<v<1ограниченных решений не будет, т.е. волны нет.

При v>1уравнение (2.1) имеет аналитическое решение, выражающееся через эллиптический косинус Якоби:

θξ=Acnkξ,s,                                                     2.2)

где k=2EA- нелинейный аналог волнового числа, A=44Ev2−1- амплитуда волны, s - модуль эллиптической функции, характеризующий степень нелинейных искажений волны, т.е. степень её отличия от обычной гармонической волны.

Обычно для эллиптических функций 0≤s≤1, но в данном случае этот модуль является строго фиксированным и равным s=12, что не позволяет нелинейной периодической волне вырождаться либо в линейную, либо в солитон.

Рис. 2.1 Графики функции cn(u,s) при различных значениях S2   :

1) S2 = 0; 2) S2 = 0.5; 3) S2 = 0.99.

Соотношение (2.2) описывает нелинейную крутильную волну, отличающуюся от гармонической волны по величине периода(см. рис. 2.1), где в качестве третьей кривой приведена форма эллиптического косинуса при S2=0.99, если бы такое значение модуля было возможно в рассматриваемом случае, то нелинейная волна отличалась бы от гармонической не только по периоду, но и по форме.

Рис. 2.2 Зависимость амплитуды волны от её скорости. A=44E(v2−1)

На рис. 2.2 показана зависимость амплитуды волны и её скорости. Легко видеть, что волна большей амплитуды движется с большей скоростью(A≈v).

Возможность существования нелинейной стационарной волны(2.2) кажется, на первый взгляд, невозможной, ведь в линейном приближении для крутильных волн в стержне отсутствует дисперсия, наличие нелинейности приводит к генерации высших гармоник в спектре волны, что способствует укручению профиля волны по мере её распространения, к формированию простой волны Римана, имеющей в пространстве точку опрокидывания. Лишь одновременное воздействие на волновой процесс нелинейности и дисперсии может привести к формированию нелинейной стационарной волны. Почему же возможно существование нелинейной стационарной волны(2.2)?

Мы найдём ответ на этот вопрос, если проанализируем зависимость скорости нелинейной волны v от волнового числа k (рис.2.3).

Рис. 2.3 Зависимость скорости нелинейной волны от волнового числа v=4Ek4+1

1) s2=0; 2) s2=0,5.

Зависимость, изображённая на рисунке, представляет собой, по сути дела, нелинейный закон дисперсии. Нелинейность привносит с собой и дисперсию

тоже. В линейном приближении s2=0зависимость скорости от волнового числа отсутствует, т.е. v=cτ, именно нелинейная дисперсия делает возможным существование нелинейной стационарной крутильной волны.

2.3. Взаимодействие нелинейных крутильных волн в стержне (модель Власова).

Рассматривается модель (1.10).

В уравнении крутильных колебаний стержня введем замену  переменных

x=xIpIα, t=tcτIkIα, θ=θdIpIα, позволяющую получить уравнение с одним свободным параметром:

θtt''−1+θxθxx''+c2θxxxx''''−θxxtt''''=0                                                         (2.3)

Уравнение (2.3) записано в безразмерных переменных и знак «волна» над безразмерными переменными опущен.

Здесь безразмерный параметр c=cℓcτIpIkравен отношению скоростей, с

которыми распространялись бы продольные (cℓ) и крутильные (ck=cτIkIp) волны, если бы в среде не было дисперсии. Скорость крутильной волны отличается от скорости волны сдвига cф на постоянный множитель, зависящий от формы поперечного сечения и, как правило, меньше скорости волны сдвига. Например, для тонкой упругой полосы, ширина которой 2H во много раз превышает ее толщину 2h, функция депланации выражается формулой Фy,z=−yz [93], полярный момент инерции и момент кручения выражаются

формулами Ip=43HhH2+h2, Ik=163Hh3, а их отношение равно IkIp=4h2H2+h2.

Очевидно, что при h<<Hскорость крутильной волны уменьшается по сравнению со скоростью волны сдвига.

Уравнение (2.3) имеет решения в виде стационарных волн деформаций, форма которых не изменяется при их распространении. Существование таких волн обусловлено «уравновешиванием» факторов нелинейности и дисперсии [94].  Поиск решения в виде стационарной волны приводит уравнение (2.3) к известному уравнению Дуффинга, которое имеет, как периодические, так и уединенные (солитоноподобные) решения.

Солитоноподобные   волны,   так   называемые   «кинки»,   описываются  выражением:

θx,t=AΔarctgshx−vtΔ,                                                            (2.4)

где v- скорость уединенной волны, A=6v2−1- амплитуда и Δ=v2−c2v2−1ее ширина. Волны (2.4) распространяются с постоянной скоростью, не изменяют и движении своей формы, устойчивы относительно малых возмущений и имеют параметр подобия σ=AΔ6v2−c2 ,        что не отличает их от классических солитонов. Однако амплитуда волн не может быть меньше порогового значения A=6c2−1, а ширина изменяется в пределах 0<Δ<1. Для таких волн численно обнаружены эффекты неупругого взаимодействия и расщепления при встречных столкновениях, что является их отличительной особенностью от солитона.

Численное  моделирование  уравнения  (2.3)  проводилось  с  помощью разработанного   конечно-разностного   алгоритма,   реализующего   неявную трехслойную схему с порядком аппроксимации 0τ2,ξ2, где τ- временной, ξ- пространственный шаги сетки. Разностная схема равномерно устойчива при

соотношении шагов τ≤0.85ξ2/2ξ21+θx+8c2.

В результате  численного  моделирования   встречного  взаимодействия однополярных солитонов было обнаружено, что начиная с некоторой энергии (соответствующей критической ширине Δкр>0,98) они расщепляются, порождая вгоричные частицеподобные волны и квазигармонический волновой пакет. При голкновении волн с одинаковыми амплитудами A0>Aкр, амплитуды вторичных

волн  связаны   практически   линейными   соотношениями        A1≈A0Δкр и A2≈0,3A1+3,4, а избыток энергии излучается из зоны взаимодействия в виде квазигармонического волнового пакета.

Рис. 2.4

Приведенные на рис.2.4 результаты соответствуют расщеплению первичной волны (A0) на две вторичные ( A1 и A2). Следует отметить, что соотношение A0 - A1 сохраняется, даже тогда, когда отсутствует эффект расщепления, а наблюдается неупругое взаимодействие первичных волн (при Δкр<0,98). При больших энергиях взаимодействия (Δ>0,99) расщепление

происходит на большее количество вторичных волн.

На рис. 2.5 показан процесс встречного столкновения однополярных солитонов, движущихся со скоростью линейной крутильной волны. На рис. 2.6 и 2.7 столкновение солитонов происходит со скоростью равной 0.9 и 1.8 скорости линейной крутильной волны соответственно. В этих случаях в результате столкновения солитоны расщепляются.

Рис. 2.5 Встречное взаимодействие однополярных солитонов, распространяющихся со скоростью линейной волны.

Рис. 2.6 Встречное взаимодействие однополярных солитонов, распространяющихся со скоростью меньшей скорости линейной волны

Рис. 2.7 Встречное взаимодействие однополярных солитонов, распространяющихся со скоростью большей скорости линейной волны

Рис.2.8

Аналогичные эффекты обнаруживаются в результате численного моделирования встречного столкновения разнополярных локализованных волн квазисолитонов  (рис. 2.8-2.10). В этом случае расщепление разнополярных волн наблюдается при меньших значениях энергии, чем однополярных. На рис. 2.9 показан процесс встречного взаимодействия разнополярных солитонов, движущихся со скоростью линейной волны, а на рис. 2.10 встречное взаимодействие солитонов происходит со скоростью равной 0.9 скорости линейной крутильной волны.

Рис. 2.9 Встречное взаимодействие разнополярных солитонов, распространяющихся со скоростью линейной волны.

Рис. 2.10 Встречное взаимодействие разнополярных солитонов, распространяющихся со скоростью меньшей скорости линейной волны.

2.4. Результаты экспериментальных исследований взаимодействия

солитоноподобных волн при встречном столкновении.

В работе [52] приводятся результаты экспериментальных исследований взаимодействия   нелинейных    солитоноподобных    волн    при    поперечных колебаниях тонкой резиновой ленты. Были выявлены два различных варианта встречных столкновений.

Экспериментальное устройство.

Выбор резиновой ленты в качестве исследуемой одномерной определенной системы вызван малой скоростью распространения в ней поперечных волн (с= 10-15м/с). Это дает возможность работать в диапазоне низких частот, при которых потери, связанные с внутренним трением пренебрежимо малы. Интенсивные поперечные волны были возбуждены, получены и зафиксированы без особых усилий. Устройство состояло из резиновой ленты, зафиксированной вертикально и растянутой с силой Т0. Фторопластовый поршень (ползун), будучи подвижной границей, перемещался вдоль ленты около ее нижнего конца. В поршне была вырезана узкая щель размером (l,5-2)h  (h - толщина ленты), что позволило ему скользить по ленте без трения и не менять ее натяжения, то есть поршень был "прозрачен" для продольных волн, в то время, как поперечные волны отражались от движущейся границы почти полностью. Поршень выполнял обратно-поступательные движения, сопровождающиеся синусоидальным законом с амплитудой Дl= (1,5 -16)·10-2 и плавно увеличиваемой частотой щ/2р = (5-35)Гц. Длина ленты l0, измеренная от верхней жестко закрепленной опоры до середины подвижной границы, была равна (0,8-1,2) м, ее толщина h = (0,5-1,2) ·10-3 м,

ширина b = 5·10-2 м, удельный вес (плотность) с= 1,2·103 кг/м3.  Волны поперечного смещения, бегущие вверх и вниз по ленте, были зарегистрированы при помощи камеры высокоскоростной съемки, способной делать 600-2000 кадров в секунду.

Источник поперечных волн в системе - движущаяся граница (поршень). Известно два механизма возбуждения. Первый случай наблюдается, когда поршень движется со скоростью, меньшей скорости распространения поперечных волн. В этом случае колебания возбуждаются в зонах параметрической неустойчивости системы с периодически колеблющейся границей. Резонансное усиление эффектов для волны наблюдается в момент ее отражения от противоположной подвижной границы. Второй механизм реализуется, когда поршень движется со скоростью, превышающей скорость распространения поперечных волн. В этом случае (аналогично газовой динамике) он рассматривается как источник, возбуждающий ударные волны, движущиеся в резиновой ленте.

Ниже предложены результаты эксперимента по исследованию нелинейных волновых процессов на установке, описанной выше. Поскольку исследуемая система обладает кубической нелинейностью, может быть проанализировано взаимодействие между нелинейными уединенными волнами не только различных амплитуд, но и обладающих различной полярностью.

В ходе эксперимента было выявлено два качественно различных типа взаимодействия нелинейных волн: слабое нелинейное взаимодействие, наблюдаемое в случае, когда максимальная скорость перемещения границы vmax=щДl ниже скорости распространения поперечной волны с, и сильное нелинейное взаимодействие при  vmax > с, когда в ленте были возбуждены ударные поперечные волны с амплитудами, превосходящими амплитуды слабо нелинейных волн в 5-6 раз.

2.5. Стационарные  волны  в  стержне  при   наличии   квадратичной нелинейности.

Рассмотрим уравнение из (1.9), перепишем его в безразмерных величинах и оставим слагаемые, дающие основной вклад, получим уравнение

θtt''−cτ2IkIp1+αθxθxx''+cℓ2IαIpθxxxx''''−IαIpθxxtt''''+3cℓ2Iαcτ2Ikθxx''θxxxx''''=0,  (2.5)

где α=3λI3+2μI2μIR- коэффициент нелинейности.

Сделаем замену ξ=x−vt

∂∂t=−vddξ,∂∂x=ddξ

θξξ''v2−1+θξξξξ''''cℓ2Iαcτ2Ik−Iαv2Ip+3cℓ2Iαcτ2Ikθξξ''θξξξξ''''=0 ,                     (2.6)

θξξ''=ϕ

ϕξξ+ϕ−1+vcℓ2Iαcτ2−Iαv2Ip+3cℓ2Iαcτ2Ikϕ=0,                                                          (2.7)

Найдём условие, при котором выражение (2.7) можно разложить в ряд Тейлора.

ϕξξ+ϕ−1+vcℓ2Iαcτ2Ik1−cτ2Ikv2Ipcℓ21+3IαϕIα1−v2cτ2IkIpcℓ2=0

обозначим cℓcτIpIk=c и получим 3IαϕIα1−v2c2≤1, ϕ≤Iα1−v2c23Iα.

Разложим уравнение (2.7) в ряд Тейлора, оставив слагаемые порядка Oϕ:

ϕξξ+ϕ1−vcℓ2Iαcτ2Ik−Iαv2Ip−ϕ21−v3cℓ2Iαcτ2Ikcℓ2Iαcτ2Ik−Iαv2Ip2=0                                       (2.8)

Обозначим 1−vcℓ2Iαcτ2Ik−Iαv2Ip=a, −1−v3cℓ2Iαcτ2Ikcℓ2Iαcτ2Ik−Iαv2Ip2=b

Умножив уравнение (2.8) на ϕξ, получим его первый интеграл:

12dϕdξ2=E−ϕ22a−ϕ33b                                                                    (2.9)

где Е - константа интегрирования, имеющая смысл начальной энергии, а

функция fϕ=ϕ22a+ϕ33bимеет смысл потенциальной энергии. Т.о. уравнение (2.9) можно интерпретировать как закон сохранения энергии для ангармонического осциллятора. Полученное уравнение допускает разделение переменных:

2dξ=dϕE−fϕ                                                          (2.10)

Оно имеет ограниченные решения при условии, что E−fϕ>0. Решения будут периодическими, если функция  E−fϕпринимает положительные значения между двумя своими вещественными нулями. Эта функция является  кубическим полиномом и может иметь либо три вещественных корня, либо один вещественный корень. В случае наличия одного вещественного корня решения (2.10) будут неограниченными. В дальнейшем полагаем, что полином E−fϕ

имеет   три действительных корня ϕ1,2,3, для которых зададим следующий порядок величин: ϕ1≥ϕ2≥ϕ3.

Выразим полином E−fϕ через корни ϕ1,2,3:

E−ϕ2a−ϕ33b=−13bϕ−ϕ1ϕ−ϕ2ϕ−ϕ3                                 (2.11)

Корни полинома связаны между собой соотношениями:

ϕ1+ϕ2+ϕ3=−32ab

ϕ1ϕ2+ϕ1ϕ3+ϕ2ϕ3=0                                                                             (2.12)

ϕ1ϕ2ϕ3=3Eb

и зависят от коэффициентов уравнения (2.8) и начальной энергии Е. Кроме того, вещественные корни кубического полинома могут быть различными или любые два из них могут совпадать, что приводит к качественно различным типам решении уравнения (2.10).

Для нахождения ограниченных решений уравнение (2.10) перепишем с учетом разложения (2.11) в виде

2dξ=dϕ−b3ϕ−ϕ1ϕ−ϕ2ϕ−ϕ3                                 (2.13)

и проанализируем полученное уравнение в зависимости от знаков коэффициентов и значения константы интегрирования Е.

a=1−vcℓ2Iαcτ2Ik−Iαv2Ip=1−vcℓ2Iαcτ2Ik1−Ikv2cτ2Ipcℓ2=1−vcℓ2Iαcτ2Ik1−vcτcℓIkIp1+vcτcℓIkIp

И т.к. cℓcτIpIk=c, т.о. a=1−vIαIpc−vc+v b=3Iα1−vIα1−v2c2.

Рассмотрим случай для тонкой упругой полосы, ширина которой 2H во много раз превышает ее толщину 2h, функция депланации выражается формулой Фy,z=−yz [93], полярный момент инерции и момент кручения

выражаются формулами Iα=649H3h3, Ik=163Hh3, а их отношение равно IαIk=4H2. Значение Iα=−16H4h4, а отношение IαIα=−94hH.

Рассмотрим значения коэффициентов а и b в зависимости от v

1) при v<1коэффициент a>0и b<0.

2) при 1<v<cкоэффициент a<0и b>0.

3) при v>cкоэффициент a>0и b<0.

В случае когда a>0и b<0функция потенциальной энергии fϕ=a22ϕ2+b3ϕ3

имеет  локальный   минимум   fmin=0   при   ϕ=0и  локальный   максимум

fmax=a36b2  при ϕ=−ab. Поэтому точка (0,0) на фазовой плоскости (ϕ,φχ)

является устойчивым положением равновесия типа «центр, а точка −ab,0 - неустойчивым положением типа «узел». На рисунке 2.11,а показана функция потенциальной энергии f(ц) и полином E−fϕпри различных значениях константы интегрирования Е, а на рисунке 2.11,б показаны соответствующие фазовые траектории.

Рис. 2.11

При этом полином E−fϕимеет три действительных корня, если значения константы интегрирования Е выбирать из интервала 0<E<a36b2. При Е = fmin„ совпадают два меньших корня полинома ц2 и ц3, а при Е = fmax совпадают два его больших корня ц1 и ц2, причем положительные значения полинома находятся между   его меньшими корнями, т.е. E−fϕ> 0 при

ϕ3<ϕ<ϕ2 (рис.2.12, а,б,в).

Рис. 2.12

При    fmin<E=E2<fmaxв системе,    описываемой    уравнением    (2.10), происходят периодические колебания, соответствующие на фазовой плоскости движениям по замкнутым траекториям вблизи сепаратрисы ( фазовая траектория 2, рис. 2.11, б). Ограниченные решения уравнения(2.13) существуют в области ϕ3<ϕ<ϕ2 (рис.2.12,а). В этом случае с помощью замены

Y=ϕ−ϕ3ϕ2−ϕ3  0≤Y2≤1 (2.14)

И    интегрирования    уравнение    (2.13)    приводится    к    неполному эллиптическому интегралу первого рода

−b6ϕ1−ϕ3ξ−ξ0=0ΥdΥ1−Υ21−s2Y2                                 (2.15)

где введено обозначение s2=ϕ2−ϕ3ϕ1−ϕ3, 0≤s2≤1. Обращая эллиптический интеграл при Y=0,ξ0=0, получим решение, описывающее периодические колебания:

ϕξ=ϕ3+ϕ2−ϕ3sn2−b6ϕ1−ϕ3,s                                    (2.16)

В выражении (2.16) введем следующие обозначения:

A=ϕ2−ϕ3, s2=ϕ2−ϕ3ϕ1−ϕ3, ω=−b6ϕ1−ϕ3=−bA652,         (2.17)

Где А -амплитуда колебаний,  s - модуль эллиптической  функции, являющийся коэффициентом нелинейных искажений формы колебаний ϕξ, ω -аналог частоты. Колебания являются периодическими, их период равен:

T=2Ksω=−24bAsKs                                                                    (2.18)

где Ks - полный эллиптический интеграл первого рода.

Решение (2.15) содержит параметры AA, Y, s, K, ϕ1,2,3, E, которые связаны соотношением (2.16) и соотношениями между корнями кубического полинома (2.12). Если в качестве независимых переменных выбрать амплитуду колебаний А и коэффициент нелинейных искажений s, то решение примет вид

ϕξ=−a2b−A1+s23s2+Asn2−bA3s2ξ,s                                  (2.19)

Корни кубического полинома в этом случае имеют вид

ϕ1=−a2b2cosα3+1, ϕ2=−a2b2cosΩ3+α3−1, ϕ3=−a2b2cosΩ3−α3−1,

где α=arccos1−12b2a3E, 0≤E≤a36b2. При Е=0 вспомогательная величина α=0, а

при E=fmax=a36b2   α=π.

Тогда параметры колебательного процесса - амплитуда А, частота ω, коэффициент   нелинейных   искажений   формы   колебаний   s   выражается следующим образом:

A=−3absinα3,                      s2=2sinα33cosα3+sinα3, ω2=α4cosα3+13sinα3                                                              (2.20)

Исключая из соотношений (2.20) величину α, получаем следующие связи между параметрами:

A=−3a2bs21−s2+s4, ω2=a41−s2+s4,

а само решение (2.19), описывающее нелинейные периодические колебания ангармонического осциллятора представимо в виде

ϕξ=A3s21−s2+s4−1−s2+Asn2ωξ,s.                                (2.21)

Вид решения приведен на рис. 2.13.

Рис. 2.13

При E=E1≈fmin.уравнение (2.10) описывает квазигармонические колебания с малыми амплитудами вблизи положения равновесия типа «центр». При таких значениях Е меньшие корни полинома E−fϕ сближаются между собой, т.е. φ2≈φ3 и решения, существующие в малой области φ3< φ <φ2 (рис. 2.12,б), являются предельным случаем нелинейных периодических решений (2.21) при s→0и A→0:

ϕξ=A2s21−s2+s4−1−s2+Asin2ωξ    (2.22)

Учитывая, что при  s→01−s2+s4−1≈−32s2,  a  sin2ωξ=121−cos2ωξ, решение, описывающее уравнение ангармонического осциллятора вблизи положения равновесия имеет вид:

ϕξ=12Acosωξ        (2.23)

При E=fmaxуравнение (2.13) описывает колебания, которые на фазовой плоскости соответствуют движениям по сепаратрисе (фазовая траектория 3, рис. 2.11,б). В этом случае два больших корня φ1и φ2 полинома E−fϕсовпадают, и область существования ограниченных решений расширяется: ϕ3<ϕ<ϕ2=ϕ1, (рис. 2.12,в) Тогда уравнение (2.13) принимает вид:

2dξ=dϕϕ−ϕ2−b3ϕ−ϕ3                                                            (2.24)

Применяя к нему замену (2.14) и интегрируя, получим сепаратрисное решение

ϕξ=ϕ2−ϕ2−ϕ3sech2−b3ϕ−ϕ3ξ                                  (2.25)

которое   является   еще   одним   предельным   случаем   нелинейных иодических решений (2.16) или (2.21) при ϕ1=ϕ2и s=1. Если в выражении (2.25) ввести обозначения

Ac=ϕ2−ϕ3 , Δ=−6bϕ2−ϕ3=−6bAc (2.26)

где Ас - амплитуда колебания Δ - его длительность, и учесть, что ϕ2=−ab

то сепаратрисное решение можно представить в виде

ϕξ=−ab−Asech2ξΔ     (2.27)

Через параметры исходного уравнения (2.8) амплитуда и длительность колебания   выражаются   следующим   образом:   Ac=−3a2b,   Δ=2a,   поэтому сепаратрисное решение можно представить в ϕξ=23−sech2ξΔAc                                                               (2.28)

Качественный вид этого решения приведен на рис.2.14.

Рис. 2.14

Пусть a<0,  b>0.  В  этом  случае  функция  потенциальной  энергии

fϕ=a2ϕ2+b3ϕ3имеет локальный минимум fmin=a36b2 в точке ϕ=−abи локальный

максимум fmax=0при ϕ=0 (рис 2.15,а). На фазовой плоскости ϕ,ϕξточка −ab,0является устойчивым положением равновесии типа «центр», а точка (0,0) -неустойчивым положением равновесии типа «узел» (рис. 2.15,б).

Рис. 2.15

Для существования ограниченных движений в системе, описываемой уравнением (2.16), начальная энергия должна изменяться в пределах fmin≤E≤fmax,причем при E→fminбудут наблюдаться квазигармонические колебания вблизи «центра»,  а при   E=fmax   колебания  на фазовой  плоскости соответствуют движениям по сепаратрисе. Во всех этих случаях, соответственно, полином E−fϕ имеет либо три действительных корня, либо два совпадающих меньших корня φ2 и φ3, либо два совпадающих больших корня φ1 и φ2 (рис. 2.19,а,б,в). Из рисунков видно, что положительные значения этого полинома находятся в области между меньшими корнями, т.е. E−fϕ>0 при ϕ3<ϕ<ϕ2. Поэтому, как и в предыдущем случае, все решения уравнения (2.13) находятся при помощи замены переменных (2.14).

Рис. 2.16

При fmin≤E=E2≤fmax (фазовая траектория 2, рис. 2.15,б), нелинейные периодические колебания описываются выражениями (2.16) или (2.18), а амплитуда, частота колебаний и коэффициент нелинейных искажений формы колебаний связаны зависимостями (2.17).

Корни ϕ1,2,3кубического полинома в этом случае имеют вид

ϕ1=a2b2cosα3−1 , ϕ2=−a2b2cosπ3+α3+1, ϕ3=−a2b2cosπ3−α3+1,                                                              (2.28)

где α=arccos1−12b2a3E, a36b2≤E≤0. Причем при E=0α=π, а при E=fmin=a36b2 α=0.

Подставляя найденные корни в соотношения (2.17), получаем следующие зависимости:

A=3absinα3,                        s2=2sinα33cosα3+sinα3,                 ω2=−a4cosα3+13sinα3.                                                              (2.29)

Исключая из (2.29) вспомогательную величину α, получим новые связи между параметрами в решении (2.19):

A=3a2bs21−s2+s4 , ω2=−a41−s2+s4 ,                                 (2.30)

а само решение можно представить в виде

ϕξ=A3s21−s2+s4−1−s2+Asn2ωξ,s                              (2.31)

Качественный вид периодического решения (2.31) представлен на рис. 2.17.

Рис. 2.17

При   E=E1=fmin (фазовая  траектории   1,  рис.   2.15,б)   периодические колебания вырождаются в квазигармонические с малыми амплитудами вблизи положений равновесия типа «центр», координаты которого на фазовой плоскости определяются величиной −ab,0. Квазилинейные решения являются предельным случаем    нелинейных    периодических    решений    (2.31)    при    A→0и (snωξ,s≈sinωξ:

ϕξ=−A3s21+s21−s2+s4+Asin2ωξ,s                 (2.32)

Выражая из (2.30) величину A3s2=a2b1−s2+s4, решение (2.32) также можно представить в виде

ϕξ=−ab+A21−cos2ωξ                                                              (2.33)

При E=E3=0 (фазовая траектории 3, рис 2.15,б), у полинома E−fϕ два больших корня ϕ1=ϕ2=0и сепаратрисное решение, получаемое из (2.25), принимает вид

ϕξ=ϕ3sech2b6ϕ3ξ                                                                      (2.34)

Вводя в (2.34) обозначения для амплитуды колебания

Ac=−ϕ3=3a2b и его длительности Δ=−6bAc=2−a, сепаратрисное решение можно представить в виде

ϕξ=−Acch2ξΔ                                                                                     (2.35)

Качественный вид этого решения приведен на рис.2.18.

Рис. 2.18

3. Квазигармонические крутильные волны

3.1. Модуляционная неустойчивость крутильной волны

Рассмотрим уравнение (1.10)

Введем замену    переменных X=xIpIα, t=tcτIIα, θ=θαIpIα, позволяющую получить из (1.10) уравнение с одним свободным параметром:

θtt''−1+θxθxx''+c2θxxxx''''−θxxtt''''=0                                                         (3.1)

Уравнение (3.1) записано в безразмерных переменных и знак «волна» над безразмерными переменными опущен.

Здесь безразмерный параметр c=cℓcτIpIk равен отношению скоростей, с которыми распространялись бы продольные (cℓ) и крутильные (ck=cτIkIp волны, если бы в среде не было дисперсии. Скорость крутильной волны отличается от скорости волны сдвига cτ на постоянный множитель, зависящий от формы поперечного сечения и, как правило, меньше скорости волны сдвига. Это приводит к тому, что в уравнении (3.1) параметр С будет больше единицы. Будем искать решения уравнения (3.1) в следующем виде:

θ=Aεx,εteiωt−kx+Aεx,εte−iωt−kx                                                 (3.2)

Сохраняя члены не выше второго порядка малости для линейной части

и не выше первого для нелинейной части получим следующее уравнение:

εiAt+εAxκ+2c2κ3−ωκω1+κ2+εAxx1−6c2κ22ω1+k2+Axt2ωκω1+κ2+Att1+κ22ω1+κ2=A2Aκ42ω1+κ2

(3.3)

Так как слагаемое при Ax равно групповой скорости, то будет целесообразна замена:

ξ=x−vгрt

iε2Aτ+Aξξ∂vгр∂k=A2Aκ42ω1+κ2                                                     (3.4)

Найдём области неустойчивости для данной системы, используя критерий

(3.5):

−1−6c2κ2+ω2−4ωκvгр+1+κ2vгр22ω1+κ2⋅κ42ω1+κ2<0c=21−v1−2v.

Область неустойчивости для (3.6) приведена на рисунке 3.1. При значениях волнового числа, меньших κ будет устойчивость, при остальных - неустойчивость.

Рис.3.1

Рис.3.2

3.2. Генерация крутильной волны удвоенной частоты

Рассмотрим модель (1.7).

Если ввести безразмерные переменные θ=θθ0, x=xΛ, t=tcτΛ, получим следующее уравнение:

θtt''−cτ2IkIp+2α31c2θxx''+cℓ2Iαc2X02Ipθxxxx''''−IαIpX02θxxtt''''=α2θ0c2θx+2α2θ0c2θθxx''+12α1X02c2θ3−

−α3θ02c2θθx−α3θ022c2θ2θxx''−α2θ033c2θ3θxx''−α2θ032c2θ2θx+α3θ046c2θ3θx−α1X02θ0312c2θ5     (3.5)

В уравнении (3.5) знак "волна" опущен и принято, что X02T2=c2. Заметим, что это уравнение, кроме кубической нелинейности и нелинейностей более высоких степеней, содержит квадратичную нелинейность. Наличие квадратичной нелинейности позволяет описывать генерацию волны сдвиговой деформации удвоенной частоты, «запрещенную» теорией упругости, но наблюдаемую экспериментально.

Будем считать, что r2Λ2θ0>1, тогда вместо уравнения (3.5) можно записать

следующее уравнение:

θtt''−cτ2IkIp+2α3θxx''+cℓ2IαIpθxxxx''''−IαIpθxxtt''''=α2θx+2α2θθxx''      (3.6)

Будем искать решения уравнения (3.6) в следующем виде:

θ=Aεxeiωt−kx+Aεxe−iωt−kx+Bεxe2iωt−kx+Bεxe−2iωt−kx

Сохраняя члены не выше первого порядка малости, получим систему укороченных уравнений:

Aaκ2−ω2+bκ4−cκ2ω2+Ax2aiκε+4biκ3ε−2ciκω2ε=AB4ακ4−5eκ2

B4aκ2−4ω2+16bκ4−16cκ2ω2+Bx4aiκε+32biκ3ε−16ciκω2ε=−A2ακ2+eκ2                                                        (3.7)

Здесь буквами    а, b, с, d, е по порядку обозначены коэффициенты уравнения (3.6), начиная со второго.

Так как aκ2−ω2+bκ4−cκ2ω2=0и 4aκ2−4ω2+16bκ4−16cκ2ω2=0являются уравнениями дисперсионной зависимости, то система (3.7) примет вид:

Ax2aiκε−4biκ3ε−2ciκω2ε=AB4ακ4−5eκ2

Bx4aiκε+32biκ3ε−16ciκω2ε=−A2ακ2+eκ2

Видно, что взаимодействие первой и второй гармоник имеет несимметричный характер. Квадрат амплитуды первой гармоники входит в уравнение второй гармоники в виде вынуждающей силы. Амплитуда второй гармоники входит в уравнение для первой параметрическим образом. Следовательно, первая гармоника всегда генерируется второй гармоникой, вторая же гармоника воздействует на первую лишь при наличии сигнала первой гармоники.

A=c1eis1

Сделав замену: B=c2eis2, получим систему уравнений (3.8):

dc1dxa1=−c1c2b1sinΔ

dc2dxa2=−c1b2sinΔ                                                                                (3.8)

dΔdx=c12b2c2a2−2c2b1a1cosΔ

где Δ=2s1−s2, a1=2κcτ2IκIp+2α3+4κ3cℓ2IαIp+2κω2IαIp, b2=3α2κ2, a2=4κcτ2IkIp+2α3+32κ3cℓ2IαIp+16κω2IαIp, b1=−4α2κ4−10α2κ2

dΔdx=cosΔsinΔdc2dx⋅1c2+2dc1dx=cosΔsinΔ⋅ddxlnc12c2.

Проинтегрировав уравнение, получаем:

dc1dxa1=−c1c2b1⊥c1,

dc2dxa2=c12b2⊥c2b1b2

Решив эту систему уравнений получим c1 и c2:

c2=c10a1b2b1a2thc10b1b2a1a2x                                                               (3.9)

c1=c10chc10b1b2a1a2x−1

Рис.3.3 Зависимость амплитуды второй гармоники c10a1b2a2b1от частоты ω

Таким образом, амплитуда второй гармоники при малых k достигает половины значения c10 и с ростом к убывает до уровня 0.25 c10

Рис.3.4 Графики гармоник С1, и С2 при предельных значениях амплитуды

второй гармоники.

При x→0происходит полная перекачка энергии во вторую гармонику, что доказывает верность нашего предположения о том, что взаимодействуют только две моды. В случае, когда κ→0график второй гармоники имеет асимптоту 0.5 c10, при κ→∞амплитуда второй гармоники достигает значения 0.25 c10

Рис. 3.5 Процесс перекачки энергии из одной моды в другую в соответствии с решением (3.9).

Значение функции С1, с ростом х убывает от С10 до нуля. При больших к значение С1 больше, однако при значениях к, близких к 0, функция С1 так же будет иметь значение близкое к С10.

По мере распространения волны происходит полная перекачка энергии в гармонику удвоенной частоты, причём при малых волновых числах к значению амплитуды второй гармоники устанавливается на уровне половины от первой, а при больших k амплитуды второй гармоники достигает лишь - амплитуды

¼ первой гармоники.

Контрольные вопросы

- Чем характеризуется кручение стержня по теории Кулона?

- Что такое депланация?

- Какое слагаемое дает основной вклад в описание нелинейных эффектов для крутильных колебаний стержня?

- Почему оказывается возможной существование нелинейной стационарной волны?

- Чем отличаются кинки от солитонов?

- Изобразите варианты взаимодействия однополярных солитонов.

- Изобразите качественный вид решений для стационарных волн в стержне при наличии квадратичной нелинейности.

- Что означает модуляционная неустойчивость крутильной волны?

- Как происходит перекачка энергии между гармониками при генерации крутильной волны удвоенной частоты?

- Что происходит с областью модуляционной неустойчивости для крутильной волны с ростом коэффициента Пуассона стержня.

ЛИТЕРАТУРА

1. Петрашень, Г.И. О некоторых проблемах динамической теории упругости в случае сред, содержащих тонкие слои / Г.И. Петрашень, Л.А. Молотков // Вестник ЛГУ. Сер. Физ., 1958. Т. 22, №4. - С. 137-156.

2. Григолюк, Э.И. Неклассические теории стержней, пластин и оболочек. / Э.И. Григолюк, И.Т. Селезов - М.: ВИНИТИ, 1973.

3. Бердичевский, В. Л. Вариационные принципы механики сплошных сред / В. Л. Бердичевский. - М.: Наука, 1983. 448 с.

4. Артоболевский, И.И. Введение в акустическую динамику машин / И.И. Артоболевский, Ю.И. Бобровницкий, М.Д. Генкин. - М.: Наука, 1979.

5. Ерофеев, В.И. Волны в стержнях. Дисперсия. Диссипация. Нелинейность / В.И. Ерофеев, В.В. Кажаев, Н.П. Семерикова. - М.: Физматлит, 2002. 208с.

6. Физический энциклопедический словарь / Гл. ред. A.M. Прохоров. - М.: Сов. Энциклопедия, 1983

7. Gardner, C.S. Method for solving the Korteweg-de Vries equation / C.S. Gardner, J.M. Greene, M.D. Kruskal, R.M. Miura. // Phys. Rev. Lett., 1967, 19, - P. 1095-1097.

8. Абловиц, M. Солитоны и метод обратной задачи / М. Абловиц, X. Сигур. -М.: Мир, 1987.

9. Буллаф, Р.К. Солитоны.: пер. с англ. / Р.К. Буллаф, П.Дж. Кодри - М.: Мир, 1983.

10. Бхатнагар, П. Нелинейные волны в одномерных дисперсных системах / П. Бхатнагар. -М.: Мир, 1981.

11. Додд, Р. Солитоны и нелинейные волновые уравнения: пер. с англ. / Р. Додд, Дж. Эйлбек, Дж. Гиббон, X. Моррис. - М.: Мир, 1988 с.

12. Дубровин, Б.А. Нелинейные уравнения типа Кортевега-де Вриза, конечнозонные линейные операторы и абелевы многообразия / Б.А. Дубровин, В.Б. Матвеев, СП. Новиков. // Успехи мат. наук, 1976, Т. 31, Вып. 1(187)-С 55-136.

13. Захаров, В.Е. Теория солитонов: Метод обратной задачи / В.Е. Захаров, СВ. Манаков, СП. Новиков, Л.П. Питаевский. - М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. литер., 1980.

14. Калоджеро, Ф. Спектральные преобразования и солитоны.: пер. с англ. / Ф. Калоджеро, А. Дегасперис. - М.: Мир, 1985.

15. Лэм, Дж. Л. Введение в теорию солитонов: пер. с англ. / Дж. Л. Лэм. - М.: Мир, 1983.

16. Лэмб, Дж. Элементы теории солитонов: пер. с англ. / Дж. Лэмб. - М.: Мир, 1984.

17. Марченко, В.А.  Нелинейные уравнения и операторные алгебры / В.А Марченко. - Киев: Наук. Думка, 1986.

18. Солитоны в действии / под ред. К. Лонгрена и Э.Скотта : пер. с англ. - М.: Мир, 1981.

19. Тахтаджян, Л. А. Гамильтонов подход в теории солитонов / Л. А. Тахтаджян, Л.Д. Фаддеев. - М.: Наука. 1986.

20. Lax, P.D. Integrals of nonlinear equations of evolution and solitary waves / P.D. Lax // Communs. Pure and Appl. Math., v.21, - P. 159-193.

21. Захаров, В.Е. Интегрирования нелинейных уравнений математической физики методом обратной задачи рассеяния II / В.Е. Захаров, А.Б. Шабат // Функц. анализ, 1979, Т. 13, Вып.З, - С. 13-22.

22. Захаров, В.Е. Схема интегрирования нелинейных уравнений математической физики методом обратной задачи рассеяния I / В.Е. Захаров, А.Б. Шабат // Функц. анализ, 1974, Т.8, Вып.З, - С. 43-53.

23. Захаров, В.Е. Точная теория двумерной самофокусировки и одномерной автомодуляции волн / В.Е. Захаров, А.Б. Шабат // ЖЭТФ, 1971, Т.61, Вып.1(7),-С. 118-134.

24. Захаров, В.Е. К теории резонансного взаимодействия волновых пакетов в нелинейных средах / В.Е. Захаров, СВ. Манаков // ЖЭТФ, 1975, Т.69, Вып.5, -С. 1654-1673.

25. Ablowitz, M.J. Nonlineur evolution equation of physical significance / M.J. Ablowitz, D.J. Каир, А.С. Newell, H. Seguz // Phys. Rev. Lett., V. 31. - P. 125-127.

26. Nariboli, G.A. Nonlinear longitudinal dispersive waves in elastic rods / G.A.

Nariboli // J. of Math and Phys. Sciences. 1970, v.4, - P. 64-73.

27. Nariboli, G.A. Burgers's-Korteweg-de Vries equation for viscoelastic rods and plates / G.A. Nariboli, A. Sedov // J. Math. Anal. And Appl.,1970, v.32, № 3, - P. 661-667.

28. Энгельбрехт, Ю.К. Нелинейные волны деформации / Ю.К. Энгельбрехт, У.К. Нигул.-М.: Наука, 1981.

29. Островский, Л.А. Нелинейные упругие волны в стержнях / Л.А. Островский, A.M. Сутин // Препр. - НИРФИ, 1975, №71.

30. Островский, Л.А. Нелинейные упругие волны в стержнях / Л.А. Островский, A.M. Сутин // ПММ, 1977, Т. 41, Вып. 3, - С. 531-537.

31. Островский, Л.А. О приближенных уравнениях для волн в средах с малыми нелинейностью и дисперсией / Л.А. Островский, Е.Н. Пелиновский // ПММ, 1974, Т. 38, Вып. 1,-С. 121-124.

32. Вакуленко, С.А. Нелинейные продольные волны в упругих стержнях / С.А. Вакуленко, И.А. Молотков, Л.А. Островский, A.M. Сутин // Волны и дифракция, VIII Всес. симп. По дифракции и распространению волн. Т. 99.-М.,1981,-С. 107-110.

33. Молотков, И.А. Нелинейные продольные волны в неоднородных стержнях / И.А. Молотков, С.А. Вакуленко // Интерференционные волны в слоистых средах. 1. Зап. науч. семин. ЛОМИ, Т. 99.- Л.: Наука,1980, - С. 64-73.

34. Kodama, J. Perturbation of solitons and solitary waves / J. Kodama, M. Ablowitz // Stud. Appl. Math., 1981, V.64, - P. 225-245.

35. Самсонов, A.M. Солитоны в нелинейно-упругих стержнях с переменными свойствами / A.M. Самсонов // Пробл. нелинейн. и турбулент. процессов в физ. Труды II Междунар. раб. группы, 1983, 4.1. - Киев: Наук, думка, 1985, -С. 219-221.

36. Самсонов, A.M. Эволюция солитона в нелинейно-упругом стержне переменного сечения / A.M. Самсонов // ДАН СССР, 1984, Т.277, № 2, - С. 332-335.

37. Самсонов, A.M. Солитоны продольного смещения в неоднородном нелинейно-упругом стержне / A.M. Самсонов, Е.В. Сокуринская // Препр. АН СССР, Физ.-тех. ин-т, 1985, № 983, - С. 1-44.

38. Samsonov, A.M. Soliton in nonlinear elastic rods with variable characteristics / A.M. Samsonov // Nonlinear and Turbulent Processes in Physics. V.2 / ed. R.Z. Sagdeev.-N.Y.: Gordon and Beach, 1984, - P. 1029-1035.

39. Ерофеев, В.И. Нелинейные модели продольных колебаний стержней / В.И. Ерофеев, А.И. Потапов // Гидроаэромеханика и теория упругости / Всес. межвуз. сб. Днепропетровск: ДГУ. 1984, вып. 32, - С. 78-

40. Самсонов, A.M. О существовании солитонов продольной деформации в бесконечном нелинейно-упругом стержне / A.M. Самсонов // ДАН СССР, 1988, Т. 299,-С. 1083-1086.

41. Самсонов A.M. Существование и усиление уединенных волн в нелинейно-упругих волноводах. / A.M. Самсонов // Препр. АН СССР, Физ.-тех. ин-т, 1988, № 1259,-С. 1-26.

42. Самсонов, A.M. О возможности возбуждения солитона продольной деформации в нелинейно-упругом стержне / A.M. Самсонов, Е.В. Сокуринская // ЖТФ, 1988, Т. 58, Вып. 8, - С. 1632-1634.

43. Самсонов, A.M. Солитоны продольной деформации в нелинейно-упругих стержнях / A.M. Самсонов, Е.В. Сокуринская // Теория распространения волн в упругих и упругопластических средах. -  Новосибирск:  ИГД СО АН СССР, 1987, - С. 28-79.

44. Самсонов, A.M. Уединенные продольные волны в неоднородном нелинейно-упругом стержне / A.M. Самсонов, Е.В. Сокуринская // ПММ, 1987, Т. 51, Вып. 3, - С. 483-488.

45. Samsonov, A.M. // Proc. of the Intern, conf. On Plasma Physics, V.4. - Kiev: Naukova dumka, 1987, - P. 88-

46. Дрейден, Г.В. Формирование и распространение солитонов деформации в нелинейно-упругом твердом теле / Г.В. Дрейден [и др.] // ЖТФ, 1988, Т. 58, № 10, - С. 2040-2047.

47. Дрейденб Г.В. Об экспериментах по распространение солитонов деформации в нелинейно-упругом стержне / Г.В. Дрейден [и др.] // Письма в ЖТФ, 1995, Т. 21, Вып. 11, - С. 42-46.

48. Порубов, А.В. Уточнение модели распространения продольных волн деформации в нелинейно-упругом стержне / А.В. Порубов, A.M. Самсонов // Письма в ЖТФ, Т. 19, Вып. 12, - С. 26-29.

49. Taniuti, Т. Reductive perturbation method in nonlinear wave propagation I / T. Taniuti, C.C. Wei // J. Phys. Soc. Jpn., 1968, V. 24, - P. 941-946.

50. Применение ультразвука в промышленности. - М.: Машиностроение, 1975.

51. Карпман, В.И. Система солитонов под действием возмущения. Осцилляторные ударные волны / В.И. Карпман // ЖЭТФ, 1979, Т. 77, Вып.1(7),-С. 114-123.

52. Карпман, В.И. Структура хвостов, образующихся при воздействии возмущений на солитоны / В.И. Карпман, Е.М. Маслов // ЖЭТФ, 1978, Т. 75, Вып.2(8),-С. 504-517.

53. Каир, D.J. Solitons as particles, oscillators and in slowly changing media: a singular perturbation theory / D.J. Каир, A.C. Newell // Prog. Roy. Soc. London A, 1978, 361,-P. 413-446.

54. Soerensen, M.P. Solitary waves on nonlinear elastic rods. I / M.P. Soerensen, P.L. Christiansen, P.S. Lomdahl // J. Acoust. Soc. Amer., 1984, V. 76, № 3, - P. 871-879.

55. Soerensen, M.P. Solitary waves on nonlinear elastic rods. I / M.P. Soerensen, P.L. Christiansen, P.S. Lomdahl, O. Scovgaard // J. Acoust. Soc. Amer., 1987, V. 81, № 6,-P. 1718-1722.

56. Clarcson, P.A. Solitary wave interaction in elastic rods / P.A. Clarcson, R.J. LeVeque, R. Saxton // Stud. Appl. Math., 1986, V. 75, № 2, - P. 95-122.

57. Потапов, А.И. Нелинейные продольные волны в стержнях с учетом взаимодействия полей деформации и температуры / А.И. Потапов, Н.П. Семерикова // ПМТФ, 1988, № 1, - С. 57-61.

58. Милосердова, И.В. Нелинейные стоячие волны в стержнях конечной длины / И.В. Милосердова, А.И. Потапов // Акустич. журнал, 1983, Т. 29, Вып.4, - С. 515-520.

59. Березин, Ю.А. Моделирование нелинейных волновых процессов / Ю.А. Березин - Новосибирск: Наука. 1982.

60. Nakamura, A. Soliton formation process calculated for longitudinal sound waves in solid bar / A. Nakamura // Проблемы нелинейной акустики. Сб. трудов XI Международного симпозиума по нелинейной акустике. 4.1. Новосибирск. 1987. - С. 378- 382.

61. Samsonov, A.M. Longitudinal strain soliton focusing in a narrowing nonlinearly elastic rod / A.M. Samsonov, G.V. Dreiden, I.V. Porubov, I.V. Semenova // Phys.Rev. B, 1998, V.57, № 10, - P. 5778-5787.

62. Порубов, А.В. Локализация нелинейных волн деформации / А.В. Порубов. -М.: Физматлит. 2009. 208 с.

63. Porubov, I.V. Strain solitary waves in an elastic rod embedded in another elastic external medium with sliding / I.V. Porubov, A.M. Samsonov, M.G. Velarde, A.V. Bukhanovsky // Phys.Rev. E, 1998, V.58, i3, - P. 3854-3864.

64. Самсонов, A.M. Нелинейные волны деформации в упругих волноводах, взаимодействующих с внешней средой / A.M. Самсонов, Е.В. Сокуринская // Препр. АН СССР, Физ.-тех. ин-т, 1988, № 1293, - С. 1-32.

65. Ерофеев, В.И. Нелинейно-упругие волны в стержне Миндлина-Германа / В.И. Ерофеев, Н.В. Клюева, Н.П. Семерикова // Известия вузов. Прикладная нелинейная динамика. 1999. Т. 7. № 4. - С. 35-47.

66. Ерофеев, В.И. Солитоны деформации в стержне Миндлина-Германа / В.И. Ерофеев, Н.В. Клюева, Н.П. Семерикова // Прикладная механика и технологии машиностроения: сб. науч. трудов. Н.Новгород: Изд-во «Интелсервис» НФ ИМАШ РАН, 1998, - С. 85-95.

67. Ерофеев, В.И. Об особенностях распространения нелинейных стационарных волн в стержне Миндлина-Германа / В.И. Ерофеев, Н.В. Клюева, Н.П. Семерикова // Труды 3-й научной конференции по радиофизике. Н.Новгород: ННГУ, 1999, - С. 236-237.

68. Рыбак, С.А. Уединенная волна в тонком стержне постоянной кривизны / С.А. Рыбак, Ю.И. Скрынников // Акустич. журнал, 1990, Т. 36, № 4, - С. 730-732.

69. Скрынников, Ю.И. Солитон со сглаженным профилем нелинейного уравнения Клейна-Гордона / Ю.И. Скрынников // Акустич. журнал, 1998, Т. 44, №5,-С. 712-714.

70. Мягков, Н.Н. О динамической локализации деформации в разупрочняющемся стержне / Н.Н. Мягков // Механ. композиц. матер, и констр., 199, Т. 5, № 3, - С. 28-32.

71. Милосердова, И.В. Импульсные волны в одномерной системе с нелинейными границами / И.В. Милосердова, А.А. Новиков, А.И. Потапов // Волны и дифракция. Т.П. Москва, 1981, - С. 118-121.

72. Милосердова, И.В. Нелинейные стоячие волны в стержнях конечной длины / И.В. Милосердова, А.И. Потапов // Акустич. журнал, 1983, Т. 29, Вып.4, - С. 515-520.

73. Милосердова, И.В. Продольные колебания в стержне с нелинейно-упругим закреплением / И.В. Милосердова, А.И. Потапов // Известия АН СССР. Механика твердого тела. 1980, № 6, - С. 178-183.

74. Милосердова, И.В. Релаксационные колебания в консервативных линейных системах с нелинейными граничными закреплениями / И.В. Милосердова, А.И. Потапов // Динамика систем, Горький: Изд-е Горьк. университета. 1987. -С. 172-182.

75. Кажаев, В.В. Волновые процессы в распределенных системах, взаимодействующих с сосредоточенными объектами. Дисс. канд.ф.-м.н. Н.Новгород: Нф ИМАШ РАН, 1998, 138с.

76. Кажаев, В.В. Нестационарные волны в стержне с нелинейно упругим закреплением / В.В. Кажаев // Изв. ВУЗов. Северо-Кавказский регион. Естественные науки, 2001. Спецвыпуск: Математическое моделирование. - С. 95-96.

77. Ерофеев, В.И. Солитоны огибающих при распространении изгибных волн в нелинейно-упругом стержне / В.И. Ерофеев // Акустический журнал, 1992, Т.38,№ 1,-С 172-173.

78. Березовский, А.А. Изгибные стационарные волны в стержнях при нелинейном законе упругости / А.А. Березовский, Ю.В. Жерновой //Украинский матем. журнал. 1981. Т. 33. № 4. - С. 493-498.

79. Abramian, А.К. Wave localization in hydroelastic systems / A.K. Abramian, D.A. Indejtsev, S.A. Vakulenko // Flow, Turbulence and Combustion. 1999. № 61. - P. 1-20.

80. Ерофеев, В.И. Квазигармонические изгибные волны в нелинейно-упругой балке Тимошенко / В.И. Ерофеев, В.В. Кажаев, Н.П. Семерикова // Испытания материалов и конструкций: сб. научн. трудов. Н.Новгород, Изд-во «Интелсервис», 1996,-С. 180-187.

81. Ерофеев, В.И. Нелинейные стационарные изгибные волны в балке Тимошенко / В.И. Ерофеев, В.В. Кажаев, Н.П. Семерикова // Прикладная механика и технологии машиностроения: сб. научн. трудов. Н.Новгород,Изд-во «Интелсервис»,1997, вып.З, - С. 56-66.

82. Erofeyev, V.I. Nonlinear modulated waves in the Timoshenko beam / V.I. Erofeyev, N.P. Semerikova //Wave mechanical systems: prog, intern, seminar. Kaunas: Technologija.1996,-P.12-15.

83. Ерофеев, В.И. Распространение нелинейных изгибных волн в стержнях с движущимися закреплениями / В.И. Ерофеев // Прикл. задачи динамики систем: сб. научн. трудов - Горьк. ун-т., 1983, вып. 6, - С. 90-107.

84. Rudnick, I. Flexural waves envelope solitons in a metallic cylindrical thin shell / I. Rudnick, J. Wu, J. Wheatley, S. Putterman // Проблемы нелинейной акустики. Сб. трудов XI международн. симп. по нелин. акустике. Ч. 2. Новосибирск, 1987.-С. 208-212.

85. Ильичев, А.Т. Устойчивость локализованных волн в нелинейно-упругих стержнях / А.Т. Ильичев. - М.: Физматлит. 2009. 160 с.

86. Potapov, A.I. Interaction of solitary waves under head-on collections / A.I. Potapov, A.I. Vesnitsky // Experimental investigation. Wave Motion, 1994, V. 19, - P. 29-35.

87. Ерофеев, В.И. Параметрическая трансформация продольных волн в изгибные в тонких стержнях / В.И. Ерофеев, В.В. Кажаев, А.И. Потапов // Волны и дифракция. - М.: ИРЭ АН СССР, 1981, Т.2, - С. 82-85.

88. Ерофеев, В.И. Трехчастотные резонансные взаимодействия продольных и изгибных волн в стержне / В.И. Ерофеев, А.И. Потапов // Динамика систем. -Горький: ГГУ, 1985, - С. 75-84.

89. Ковригин, Д.А. Нелинейные резонансные взаимодействия продольных и изгибных волн в кольце / Д.А. Ковригин, А.И. Потапов // Докл. АН СССР, 1989, Т. 305, № 4, - С. 803-807.

90. Kovriguine, D.A. Nonlinear waves in elastic bar / D.A. Kovriguine, A.I. Potapov // Eur. J. Mech. A. / Solids, 1996. V. 15, - P. 1049-1075.

91. Березовский, A.A. Нелинейные продольно-поперечные стационарные волны в упругих стержнях / А.А. Березовский, Ю.В. Жерновой // Сб. Матем. физика, № 30, - Киев: Наукова думка, 1981, - С. 41-48.

92. Милосердова, И.В. Об одной возможности акустического измерения упругих констант четвертого порядка / И.В. Милосердова // Горьк. ун-т. - Горький, 1983, - 8с. - Деп. в ВИНИТИ 28.03.83, № 1796.

93. Ерофеев, В.И. Влияние разно модульности материала и депланации на распространение нелинейных крутильных волн в стержне / В.И. Ерофеев, Н.В. Клюева, С.А. Моничев, Н.П. Семерикова // Испытания материалов и конструкций: сб. научн. трудов - Н. Новгород, Изд-во "Интелсервис", 2000. Вып.2.-С. 117-137.

94. Уизем, Дж. Линейные и нелинейные волны / Дж. Уизем. - М.: Мир, 1977. 624 с.