Саровский Физико-Технический институт

НИЯУ МИФИ

Факультет информационной техники и электроники

Кафедра вычислительной техники

Отчет

по лабораторной работе № ----

«Название лабораторной работы  »

по курсу «Математическая логика и теория алгоритмов»

Выполнил:

Студент  гр. XX-NN

Ф.И.О.

Принял:

Доцент каф. ВИТ

Алексеев В.В.

Саров 2025 г.

Лабораторная работа № 1

Элементарные функции алгебры логики.

Цель работы:

1.Изучение  основных  элементов системы схемотехнического моделирования Logisim для разработки цифровых устройств.

2.Моделирование элементарных функций алгебры логики на основе базовых элементов цифровой техники.

3.Приобретение навыков разработки и моделирования простейших функциональных схем функций алгебры логики в заданном элементном базисе.

Результаты выполненной работы:

- Изучение системы Logisim.

- Моделирование основных законов алгебры логики и простейших функциональных схем цифровой техники.

  - . Для моделирование выполнения основных законов алгебры логики на логических элементах были использованы логические элементы 2И, 2ИЛИ, НЕ;

  - Результаты моделирования представлены на рис 1:

Рис 1.

  - Исследование выполняемых логических функций для соглашения положительной  и отрицательной логики проводилось в соответствии с функциональной схемой, приведенной на рис. 2, где свечение светодиода соответствует «высокому уровню» сигнала (В), а отсутствие свечения – «низкому уровню» (Н) сигнала.

Рис. 2.

Результаты исследований:

Для исследования были взяты элементы 2И, 2ИЛИ, 2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ, Исключающее ИЛИ.

Схема для исследования представлена на рис.3.

Рис.3

Результаты эксперимента представлены в следующей таблице:

| X1 | X2 | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н | Н | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ |
| Н | В | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ |
| В | Н | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ |
| В | В | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ |

2.3.1. Соглашение положительной логики (СПЛ): Н=’0’,  В=’1’.

В этом случае получаем следующую таблицу:

| X1 | X2 | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ |
| 0 | 1 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ |
| 1 | 0 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ |
| 1 | 1 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ |

Т.е. логическим элементам в СПЛ соответствуют следующие выполняемые функции:

y1СПЛ=;     y2 СПЛ =;     y3 СПЛ =;    y4 СПЛ =;    y5 СПЛ =.

2.3.2. Соглашение отрицательной логики (СОЛ): Н=’1’,  В=’0’.

В этом случае получаем следующую таблицу:

| X1 | X2 | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ |
| ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ |
| ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ |
| ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ |

Т.е. в СОЛ  этим же элементам соответствуют выполняемые функции:

y1СОЛ=;      y2СОЛ =;      y3 СОЛ =;      y4 СОЛ =;     y5 СОЛ =.

- Моделирование элементарных функций алгебры логики на базовых элементах.

  - Моделирование конъюнкции, дизъюнкции, импликации, исключающее ИЛИ, эквивалентности, функции Пирса на элементах  2И-НЕ.

Функциональные выражения соответствующих функций в заданном функциональном базисе:

f1=x1=x1⋅x1;  (отрицание x1)

f2=x1∙x2=x1⋅x2   (конъюнкция  х1 и х2);

f3=x1∨x2=x1⋅x2  (дизъюнкция  х1 и х2);

f4=x1→x2=x1∨x2=x1⋅x2  (импликация x1→x2);

f5=x2→x1=x2∨x1=x1∨x2=x1⋅x2  (импликация x2→x1);

f6=x1⨁x2=x1⋅x2∨x1⋅x2=x1⋅x2⋅x1⋅x2  (исключающее

ИЛИ);

f7=x1≡x2=x1⋅x2∨x1⋅x2=x1⋅x2⋅x1⋅x2  (тождественность

х1 и х2);

f8=x1↓x2=x1⋅x2=x1⋅x2  (функция Пирса).

Соответствующие схемы приведены на рис. 4

Рис.4

  - Моделирование конъюнкции, дизъюнкции, импликации, исключающее ИЛИ, эквивалентности, функции Пирса на элементах  2ИЛИ-НЕ.

Функциональные выражения соответствующих функций в заданном функциональном базисе:

f1=x1=x1∨x1;  (отрицание x1)

f2=x1∙x2=x1∨x2   (конъюнкция  х1 и х2);

и т.д…

Функциональные схемы элементарных функций в заданном базисе приведены на рис. 5.:

………………………………………………………….

Рис. 5

- Представление элементарных ФАЛ: ИЛИ, импликацию, функцию Шеффера, функцию Пирс в виде полинома Жегалкина.

  - Выразим заданные функции в виде полинома Жегалкина:

- f1x1,x2=x1∨x2=x1⊕x2⊕x1⋅x2;

- f2x1,x2=x1→x2=x1⊕x1⋅x2⊕1;

- f3x1,x2=x1↓x2=x1∨x2=x1⊕x2⊕x1⋅x2⊕1;

- f4x1,x2=x1\x2=x1⋅x2=x1⋅x2⊕1;

Соответствующие им функциональные схемы представлены на рис.6.

Рис.6.

Правильность работы подтверждена таблицей истинности:

| X1 | X2 | f1 | f2 | f3 | f4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ |
| 0 | 1 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ |
| 1 | 0 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ |
| 1 | 1 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ |

- Результаты выполнения п. 1.8.

  - Для заданной функции fa,b,c=a⊕c→b≡a таблица истинности имеет вид:

| a | b | c | a⊕c | b≡a | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

  - Минимальные д.н.ф. и к.н.ф. заданной функции получаем, используя карту Карно:

Д.н.ф.:      fa,b,c=ab∨bc∨ac;

К.н.ф.:    fa,b,c=a∨b∨c⋅a∨b∨c.

5.3. Используя метод аналитических преобразований заданную ФАЛ приводим к д.н.ф:

fa,b,c=a⊕c→b≡a=a⊕c∨b≡a=a≡c∨b≡a=

= ac∨ac∨ab∨ab.

Составляем карту Карно для полученного выражения.

Из карт видно, что они совпадают.

  - Преобразуем полученные минимальные д.н.ф. и к.н.ф. к виду для их реализации на элементах 2И-НЕ и 2ИЛИ-НЕ:

fa,b,c=ab∨bc∨ac=ab⋅bc⋅ac;

fa,b,c=a∨b∨c⋅a∨b∨c=a∨b∨c∨a∨b∨c.

  - Функциональные схемы заданной ФАЛ на элементах 2И-НЕ и 2ИЛИ-НЕ приведены на рис.7.

Рис. 7.

Результаты выполнения п. 1.9.

Для представления функции в базисе B1={&, ⊕, 1} представим ее в виде:

fa,b,c=a⊕c→b≡a= a⊕c⨁a⊕c⋅b≡a⊕1=

= a⊕c⨁a⊕c⋅b⊕a⊕1⊕1=

=a⊕c⋅1⊕b⊕a⊕1⊕1==(a⊕c)⋅(a⊕b)⊕1.

На рис.8 представлена функциональная схема заданной ФАЛ в соответствующем элементном базисе (верхняя часть).

Для представления функции в базисе B2={∨, ⊕, 1}  функция преобразована к виду:

fa,b,c=a⊕c→b≡a=a⊕c∨b≡a=

=a⊕c∨b⊕a=a⊕c⊕1∨a⊕b⊕1.

Этому выражению соответствует  нижняя часть функциональной схемы, представленной на рис. 8.

Рис.8.

- Результаты выполнения п. 1.10.

6.1. Для заданной функции

fa,b,c,d=[a⨁d→b≡c]\[(a⊕c)↓(b≡d)]

составлена таблица истинности, которая имеет вид:

| a | b | c | d | A a⨁d | B b≡c | C A→B | D a⊕c | E b≡d | G DE | f C\G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Карта Карно заданной функции:

Мин. д.н.ф. имеет вид:  fa,b,c,d= ad∨bc∨ab∨cd.

Мин. к.н.ф. имеет вид:  fa,b,c,d=a∨b∨c∨d⋅a∨b∨c∨d.

6.2. Аналитическое преобразование заданной функции:

fa,b,c,d=[a⨁d→b≡c]\[(a⊕c)↓(b≡d)]=[a⨁d→b≡c]∨[a⊕c↓b≡d]=(a⨁d)⋅(b≡c)∨(a⨁c)∨(b≡d)=(a⨁d)⋅(b⨁c)∨  (a⊕c)∨(b⨁d)=(ad∨ad)⋅(bc∨bc)∨ac∨ac∨bd∨bd=abcd∨abcd∨abcd∨abcd∨ac∨ac∨bd∨bd=ac∨ac∨acd∨acd∨bd∨bd=ac∨ad∨ac∨ad∨bd∨bd.

Карта Карно для полученного выражения:

Как видно, карта Карно для полученного выражения совпадает с картой Карно, полученной по таблице истинности, что позволяет сделать вывод о правильности приведения заданной функции к мин. д.н.ф. и к.н.ф.

6.3. Для построения функциональной схемы в элементных базисах 2И-НЕ и 2ИЛИ-НЕ приведем их к соответствующим представлениям:

fa,b,c,d= ad∨bc∨ab∨cd=ad⋅bc⋅ab⋅cd  (для И-НЕ);

fa,b,c,d=a∨b∨c∨d⋅a∨b∨c∨d=                              =a∨b∨c∨d∨a∨b∨c∨d   (для ИЛИ-НЕ).

  - Функциональные схемы функции в заданных элементных базисах приведены на рис. 9.

Рис. 9

- Результаты выполнения п. 1.11.

В целях обеспечения наименьшей глубины логической схемы необходимо использовать логические элементы с бОльшим коэффициентом объединения по входу. Соответствующие функциональные схемы приведены на рис. 10.

Рис.10

- Выводы:

  - Изучена и освоена система моделирования цифровых устройств Logisim в объеме необходимом для моделирования базовых структур цифровой техники;  Изучены и освоены  команды строки меню и панели инструментов. Проведена настройка экрана для представления цифровых элементов в системе моделирования цифровых устройств Logisim.

  - Проведено моделирование основных законов алгебры логики в элементном базисе;

  - Проведено моделирование элементарных ФАЛ в элементных базисах 2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ;

  - Проведено определение выполняемых логических функций  в соглашении положительной и отрицательной логики для заданных логических элементов и логических схем;

  - В соответствии с заданием (п.1.8 и п.1.9) построены функциональные схемы заданной ФАЛ в заданных элементных базисах и проведена проверка правильности их функционирования.

  - Для заданной ФАЛ в соответствии с п.1.10 и 1.11 разработана соответствующие ей функциональные схемы в заданных элементых базисах и  проведена проверка правильности их функционирования.